Snímač Canon CMOS

Snímače CMOS společnost Canon vyvíjí a vyrábí sama, aby zajistila jejich dokonalou souhru se svými obrazovými procesory DIGIC. Technologie Canon CMOS má vyspělý obvod pro snížení šumu u každého pixelu, čímž umožňuje pořizování snímků prakticky s nulovým šumem. V porovnání s technologií CCD se snímače CMOS navíc vyznačují nižší spotřebou energie, čímž přispívají k prodloužení výdrže baterie.

Převod signálu ze snímačů Canon CMOS zpracovávají jednotlivé zesilovače signálu přítomné u každého pixelu. Neprovádějí se tak nepotřebné operace přenosu elektrického náboje a celý proces přenosu signálu do obrazového procesoru se výrazně urychlí. Snižuje se úroveň šumu a spotřeba energie, a naopak se zvyšuje rychlost snímání.

EOS 60D je vybaven stejným špičkovým snímačem, který společnost Canon vyvinula pro EOS 550D, a také nízkopásmovým optickým filtrem poprvé použitým u zrcadlovky EOS 7D, díky jejichž neobyčejnému výkonu při vysoké i nízké citlivosti lze pořídit snímky excelentní kvality i v prostředích s nedostatečným osvětlením. Čtyřkanálové načítání obrazových dat umožňuje jejich rychlý přenos do procesoru DIGIC 4 a dovoluje vysokorychlostní sekvenční snímání rychlostí 5,3 sn./s s rozlišením 18 Mpix.

DIGIC

Obrazová data zachycená snímačem CMOS zpracovává před jejich zápisem na paměťovou kartu speciálně vyvinutý obrazový procesor Canon DIGIC. Technologie DIGIC používá při zpracování obrazu složité algoritmy, které zajišťují věrnou reprodukci barev, plynulé přechody barevných tónů, přesné vyvážení bílé a neobyčejně účinnou redukci šumu. Mimořádně vysoká rychlost zpracování pak přispívá k velmi pružné odezvě a takřka okamžitému náběhu fotoaparátu.

Čipy procesoru DIGIC spolupracují s vysokorychlostní vyrovnávací pamětí – čtení, zpracování, komprese a zápis obrazových dat probíhá tak rychle, že paměť zůstává volná i při sekvenčním snímání v dlouhých sériích. Skutečnost, že procesor DIGIC integruje a řídí všechny klíčové funkce zpracování obrazu, pak přispívá k minimální spotřebě energie.

Basic +

Basic + je nová funkce pro tvůrčí snímání, s jejíž pomocí lze při fotografování scén snadno dosáhnout požadovaných efektů. S pomocí funkce Basic + uživatelé mohou fotografovat tak, že pro snímek vyberou nastavení, jež zesílí jeho působivost dodáním atmosféry, nebo podle typu osvětlení či scény:

- Snímání s výběrem atmosféry: kompenzace expozice a vyvážení bílé se nastaví podle vybraných přednastavených stylů a snímky získají zvláštní atmosféru nebo tón.

- Snímání podle typu osvětlení nebo scény: zjednodušený způsob vyvážení bílé, s jehož pomocí fotografové mohou měnit nastavení vyvážení bílé podle osvětlení scény; k dispozici jsou například nastavení Denní světlo, Stín, Zataženo, Západ slunce, Žárovka a Zářivka.

Video EOS

Funkce záznamu videa – EOS Movie – umožňuje uživatelům fotoaparátu EOS 60D záznam HD videa (1080p), při jehož natáčení mohou využít možnosti manuálního ovládání a výběru záznamové rychlosti.

Velký (22,3 x 14,9 mm) CMOS snímač dovoluje přesnější ovládání hloubky ostrosti. Expozici videa lze ovládat v manuálním režimu, který nabízí plnou kontrolu nad rychlostí závěrky a clonou. Uživatelé si mohou rovněž zvolit frekvenci snímání, a to z těchto možností: 30 (29,97), 25 a 24 (23,976) a navíc 60 (59,94) a 50, které jsou k dispozici pro rozlišení 720p. Automatický režim pak fotografům umožňuje snadné natáčení HD videa, kdy se nemusejí starat o nastavení expozice, což je praktické v případě, kdy potřebují zachytit dynamický vývoj mimořádně rychlé akce.

Když se snímaný objekt nachází daleko, lze využít funkci Movie Crop, při jejímž nastavení fotoaparát EOS 60D pro snímání použije pouze centrální část snímače (640 x 480 pixelů), a umožní tak účinné zvětšení odpovídající sedminásobku ohniskové vzdálenosti objektivu.

Výklopný širokoúhlý LCD displej

EOS 60D je vybavený výklopným širokoúhlým LCD displejem s úhlopříčkou 7,7 cm (3,0"), poměrem stran 3 : 2 a rozlišením cca 720 x 480 s 1 040 tis. obrazových bodů. Jas displeje lze nastavit v sedmi úrovních, displej tak dovoluje snadné prohlížení vysoce kvalitních snímků a mimořádně přesnou kontrolu zaostření při jejich přehrávání. LCD displej lze vyklopit v úhlu 175° a otáčet v rozsahu 270°, čímž umožňuje bezchybnou kompozici snímků při fotografování z neobvyklých, obtížných úhlů.

Systém měření iFCL s 63zónovým dvouvrstvým senzorem

Systém iFCL stanovuje na základě informací o zaostření, barvách a jasu optimální expoziční čas, čímž zajišťuje správně exponované snímky. Všechny zaostřovací body dodají systému měření informace o vzdálenosti, ten určí, jak daleko se snímaný objekt nachází, a příslušný algoritmus pak poměrným způsobem vypočítá správnou expozici.

EOS 60D používá měřící senzor s 63 zónami, který je kompatibilní se všemi devíti AF body. Měřící senzory obecně vykazují vyšší citlivost na červené objekty, což může vést k podexponování snímků. Tuto skutečnost EOS 60D překonává zásluhou dvouvrstvé konstrukce senzoru, jehož jedna vrstva je citlivá na červené a zelené světlo a druhá na modré a zelené světlo. Algoritmus měření pak porovná hodnoty naměřené těmito dvěma vrstvami a v reálném čase stanoví přesný výsledek.

Zpracování pořízených snímků ve fotoaparátu

Zásluhou výkonného procesoru DIGIC 4 mohou fotografové pořizovat v plném rozlišení snímky ve formátu RAW a pomocí funkce zpracování formátu RAW je mohou upravit přímo ve fotoaparátu a uložit je jako obrázky JPEG připravené k tisku nebo sdílení s přáteli.

Své RAW a JPEG snímky mohou rovněž ozvláštnit celou řadou působivých efektů. K dispozici mají filtry s efekty, jako je Zrnitý čb snímek (Grainy B/W), Měkké zaostření (Soft Focus), Efekt Hračkový fotoaparát (Toy Camera Effect) a Efekt Miniatura (Miniature Effect), z nichž mohou pro snímek vybrat jen jeden nebo i několik najednou pro dosažení originálnějšího výrazu snímku.

Přímo ve fotoaparátu mohou uživatelé změnit velikost velkých JPEG snímků (s použitím stejného poměru stran) a jejich menší verzi samostatně uložit. Velikost největšího JPEG snímku (M) lze zmenšit do tří menších velikostí (S1, S2 a S3).

Se správou snímků fotografům pomáhá funkce připojení hodnocení v podobě jedné až pěti hvězdiček. Podle připojených tagů je lze pak třídit v prostředí softwaru Canon i v programech jiných výrobců.

Integrovaný čisticí systém EOS
Integrovaný čisticí systém EOS zabraňuje ulpívání prachu na snímači třemi účinnými způsoby – omezováním jeho tvorby, odpuzováním a odstraňováním:

- Omezování tvorby prachu – Interní mechanismy fotoaparátu jsou navrženy tak, aby maximálně účinně zabraňovaly tvorbě prachu. Přepracovaná krytka těla zamezuje zanesení prachu usazeného na jejím povrchu.

- Odpuzování prachu – Na nízkopásmový filtr, umístěný před přední část snímače, jsou aplikovány antistatické technologie včetně speciální fluorové vrstvy, které zabraňují ulpívání prachových částic.

- Odstraňování prachu – Jednotka automatického čištění pomocí vysokofrekvenčních vibrací setřásá prachové částice z infračerveného filtru; tato operace trvá přibližně jednu sekundu po každém spuštění fotoaparátu. Možnost okamžitého snímání po spuštění fotoaparátu je však zachována – tuto funkci lze deaktivovat stisknutím spouště.

Společnost Canon rovněž vyvinula interní systém dat k odstranění prachu (Dust Delete Data system), který dokáže zmapovat polohu viditelného prachu na snímači. Stopy po prachu lze po fotografování ze snímků automaticky odstranit pomocí nejnovějšího softwaru Digital Photo Professional.

Styly snímků Picture Styles

Přednastavené volby režimu Picture Style umožňují snadné nastavení vlastností snímků přímo ve fotoaparátu. Přednastavené styly režimu Picture Style lze přirovnat k různým typům filmu, z nichž každý má trochu jiné barevné podání. Pro každý styl může fotograf nastavit ostrost, kontrast, barevný tón a sytost. Výchozí nastavení fotoaparátu provedené výrobcem zajišťuje produkci okamžitě použitelných JPEG fotografií bez nutnosti dalšího nastavování z nabídek. Přednastavení režimu Picture Style použitá na snímek ve formátu RAW lze upravit pomocí softwaru Canon Digital Photo Professional.

K dispozici je šest přednastavených stylů:

- Standard (Standardní) – Pro ostré fotografie v živých barvách, které nevyžadují další zpracování

- Portrait (Portrét) – Optimalizuje barevný odstín a nasycení a změkčuje ostrost pro dosažení podmanivých pleťových odstínů

- Landscape (Krajina) – Sytější zelené a modré tóny a vyšší ostrost pro výraznější kontury hor, stromů a budov

- Neutral (Neutrální barvy) – Ideální nastavení pro snímky určené k dalšímu zpracování

- Faithful (Věrné barvy) – Upravuje barvy tak, aby odpovídaly barvám objektu snímaného při teplotě chromatičnosti 5200 K

- Monochrome (Monochromatická fotografie) – Pro černobílé snímky s celou řadou filtrových efektů (žlutá, oranžová, červená a zelená) a tónovacích efektů (sépie, modrá, purpurová a zelená)

V režimu User Defined Picture Styles si uživatelé navíc mohou uložit tři vlastní nastavení a také stáhnout nastavení, která jsou k dispozici na stránkách společnosti Canon na adrese

www.canon.co.jp/Imaging/picturestyle/file/index.htm.

Software

Software Digital Photo Professional
Software Digital Photo Professional umožňuje mimořádně rychlé a kvalitní zpracování obrázků ve formátu RAW. Při zpracování v programu Digital Photo Professional lze obraz a jeho úpravy sledovat v reálném čase, čímž uživatel získává přímou kontrolu nad nastavením proměnných hodnot pro obrazový soubor RAW, jimiž jsou například vyvážení bílé, dynamický rozsah, kompenzace expozice, redukce šumu a barevný odstín. Navíc je možné zobrazení autofokusových bodů na snímku a použití funkce „unsharp mask“ pro jeho doostření.  Nástroj pro korekci vad objektivu (Lens Aberration) umožňuje přesné opravy různých typů zkreslení, které způsobují některé fotoaparáty.  Obrazové soubory lze ve fotoaparátu uložit v barevných prostorech sRGB nebo Adobe RGB.   Při zpracování formátu RAW lze obrázky rovněž otáčet a ořezávat, což uživatelům dovoluje úpravu kompozice a horizontů.  Digital Photo Professional také dovoluje třídění snímků na základě hodnocení s pomocí hvězdiček, které lze ke snímkům připojit a jejichž počet lze změnit.

Digital Photo Professional podporuje barevné prostory sRGB, Adobe RGB, ColorMatch RGB, Apple RGB a Wide Gamut RGB. Snímkům TIFF nebo JPEG převedeným z formátu RAW lze připojovat profily ICC (International Colour Consortium). Tím je zajištěna věrná reprodukce barev v softwarových aplikacích podporujících profily ICC, např. v Adobe Photoshopu. Vyšší efektivity práce lze dále dosáhnout uložením sady úprav obrazu, které lze poté používat společně jako vlastní profil.

EOS Utility
Nejnovější verze nástroje EOS Utility poskytuje podporu pro dálkové snímání v režimu Live View (s funkcí překrytí obrazu pomáhající s uspořádáním následných snímků při produktové fotografii), konfiguraci fotoaparátu a přenos snímků. Tento nástroj, úzce propojený se softwarem Digital Photo Professional, lze naprogramovat tak, aby monitoroval sledované složky (hot folders) a automaticky přejmenovával a umísťoval příchozí snímky do strukturovaného systému souborů. Snímky lze také opatřit EXIF daty včetně informací o autorských právech.

Picture Style Editor
Picture Style Editor umožňuje tvorbu vlastních obrazových stylů podle konkrétních požadavků fotografů. Každý styl obrázku obsahuje detailní informace, jaké by mělo být podání barev na snímku. Nově vytvořené obrazové styly lze nahrát přímo do fotoaparátu a používat je pro snímky ve formátu JPEG a RAW. Při zpracování souborů RAW v programu Digital Photo Professional lze provést úpravy všech osobních obrazových stylů i stylů přednastavených ve fotoaparátu.

– KONEC –

O společnosti Canon Europe

Společnost Canon Europe je dceřinou společností japonské společnosti Canon Inc., předního světového inovátora a poskytovatele fotografických a zobrazovacích technologií.

Společnost Canon, Inc., byla založena v roce 1937 a již více než 70 let úspěšně působí v oblasti výzkumu a vývoje optických systémů. Canon v minulém roce slavil padesáté výročí své obchodní přítomnosti v Evropě.

Další informace o společnosti Canon Europe jsou k dispozici na webové adrese  www.canon-europe.com.

Komunikaci s médii zajišťuje:

Petr Cícha
CoLin, s.r.o.
t: +420 283 890 139

m: +420 603 193 245
e: canon@colin.cz, petr.cicha@colin.cz